힐스테이트 광명11

입주자모집공고 검토보고서

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공급위치 | 경기도 광명시 광명동 158-403번지 및 철산동 467-83번지 일원 (광명제11R구역) |
| 시행사 | 광명제11알구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공사 | 현대건설㈜ · HDC현대산업개발㈜ |
| 공급규모 | 지하 5층~지상 최고 42층, 25개동, 총 4,291세대(일반분양 652세대) |
| 입주예정 | 2029년 06월 (정확한 일자는 추후 통보) |
| 작성 | 법무법인제이엘 · 검토기준일 2026.07.27 |

본 보고서는 2025.11.07.자 정정 입주자모집공고문 원문 및 공개된 공공데이터(카카오맵, V-World, 법제처)를 직접 대조하여 작성되었습니다. 조감도·CG·이미지컷은 실제와 차이가 있을 수 있다는 사업주체의 고지사항이 있으므로, 세부 사항은 계약 전 반드시 사업주체 및 견본주택에 재확인하시기 바랍니다.

1 최우선 개선요구사항 요약

입주자모집공고문(정정공고, 2025.11.07.)을 원문 대조 방식으로 전수 검토한 결과, 계약 전 입주예정자협의회 차원에서 사업주체에 사전 확인 및 개선을 요청할 실익이 있는 사항을 아래와 같이 선별하였습니다. 본 아파트는 재개발정비사업(광명제11R구역)으로 공급되는 물건으로, 조합원 분양분과 일반 분양분 간 마감사양 차등, 인접 정비구역(제12R구역)의 진행에 따른 교통 접근성 변화 등 재개발 특유의 이슈가 있어 신축 분양단지와는 다른 관점의 검토가 필요합니다.

| 항목 | 평가 | 핵심 근거 |
| --- | --- | --- |
| 입주 후 소음 이의제기 포괄면책 | ● 주의 | "입주 후 교통량 증가 등으로 소음이 심화되어도 행정청에 이의제기·보상요구 불가" — 사용검사 시점 기준으로만 소음 기준을 판단하겠다는 취지의 조항 |
| 조합원·일반분양 마감재/창호 차등 | ● 주의 | 동일 주택형이라도 조합원 분양분과 일반 분양분의 무상제공품목·마감재·창호(업체·브랜드·사양·성능·방충망)가 상이함을 원문에서 자인 |
| 교통 접근성(11-2R구역) | ● 주의 | 인접 제12R구역 재개발사업으로 차량 진출입로가 막혀 버스노선이 우회할 수 있음 — 도보로 '오리로'까지 이동 필요 가능성을 원문이 직접 고지 |
| 동별 유의사항(지하철·소화수조·통신설비) | ● 주의 | 104·105·204·205·212동 지하철7호선 인접 진동, 103·203동 옥탑 소화수조 인접 소음, 16개동 이동통신 중계기 설치 |
| 내진능력 동별 편차 | ● 주의 | 301~303동 VII-0.158g로 101~212동 VII-0.204g 대비 낮게 공개됨 — 사유 미설명. 지하주차장 우기 결로 발생 가능성도 원문이 직접 인정 |
| 조망권 리스크 교차검증 | ● 주의 | V-World 실측 결과 반경 500m 내 준주거지역·일반상업지역(용적률 상한 500~1,300%) 존재 확인 — 원문의 포괄적 조망권 면책조항과 결합 시 향후 고층 개발 리스크 실재 |
| 분양보증·소방·공기질 기본요건 | ● 양호 | HUG 분양보증 확보(4,997억), 전층 스프링클러·세대별 주방자동소화장치·화재감지기 전부 명시, 실내공기질 측정계획 고지 확인됨 |

2 계약 전 확인 및 개선요청 사항

아래 조항들은 원문에 실제로 기재된 문구를 그대로 인용한 것이며, 약관 위반 여부를 단정하기보다 입주예정자협의회가 사업주체에 실질적으로 개선을 요청할 수 있는 지점을 중심으로 정리하였습니다.

01 입주 후 소음 심화에 대한 이의제기 포괄면책 ［상］ 원문 인용 “사용검사 때와 달리 입주 후 교통량 증가 등 주변여건 변화로 소음이 심화될 경우에는 행정청에 이의 제기 및 보상요구를 할 수 없으므로 소음에 대한 내용을 반드시 숙지하시고 분양계약을 하여야 합니다.” ✓ 개선요청 사용검사 시점 소음도 측정 결과를 입주 전 공개하고, 입주 후 실측치가 관리기준을 초과할 경우 방음시설 보강 등 사업주체 차원의 대응방안을 사전에 마련해 줄 것을 요청합니다.

02 조합원·일반분양 마감재 및 창호 차등 ［상］ 원문 인용 “본 아파트는 재개발정비사업으로 공급되는 아파트로서 동일 주택형에 아파트라도 조합원 분양분과 일반 분양분에 대해 무상제공품목 및 마감재 등이 상이한 부분에 대하여 확인 후 청약하시기 바랍니다. 본 아파트에 적용되는 창호는 조합원 분양세대와 일반 분양세대에 대해 창호 업체, 브랜드, 사양, 성능, 디자인, 방충망의 형태 등 상이한 부분이 있습니다.” ✓ 개선요청 일반분양 세대와 조합원 분양 세대 간 마감재·창호의 구체적 사양 비교표를 계약 전 견본주택에 게시해 줄 것을 요청합니다.

03 인접 재개발사업으로 인한 교통 접근성 저하 ［상］ 원문 인용 “본 아파트 11-2R구역 일대는, 제12R구역 재개발사업계획에 따라 차량 진출입로가 막힌 도로가 될 수 있으며, 차량 진출입로가 막히게 되면 기존 운행 중인 버스노선이 사업구역을 벗어나 '오리로'로 우회할 수 밖에 없는 상황입니다. 따라서 입주 후 버스노선 서비스를 받기 위해서는 '오리로' 도로변까지 도보 등으로 이동해야 할 수 있습니다.” ✓ 개선요청 제12R구역 사업 진행 상황을 입주예정자협의회에 정기적으로 공유하고, 버스노선 우회가 확정될 경우 대체 교통수단(마을버스 신설 등)을 광명시와 사전 협의해 줄 것을 요청합니다.

04 국공립어린이집 조건부 설치 ［상］ 원문 인용 “본 시행사는 공동주택 사용검사 신청 전까지 국공립어린이집 설치 운영에 관한 협약을 광명시청과 체결 할 예정입니다. 단 입주(예정)자등의 과반수가 서면으로 이를 동의하지 않을 경우 국공립어린이집이 설치되지 않을 수 있습니다.” ✓ 개선요청 국공립어린이집 설치가 사실상 확정 사항인지, 협약 체결 진행 경과를 입주 전 입주예정자협의회에 공유해 줄 것을 요청합니다.

05 기부채납 시설의 입주민 전용 사용 불가 ［상］ 원문 인용 “정비구역 내에 설치되는 도로, 어린이공원, 녹지 및 공공청사는 기부채납 부지로 단지 내 도로, 어린이공원, 녹지 및 공공청사 아니므로 입주민 전용으로 사용할 수 없으며... 지구단위계획 등 상위계획에 의해 설치되는 공지 및 공공보행통로등은 외부인이 이용 및 통행할 수 있습니다.” ✓ 개선요청 홍보 자료상 조경·공원 이미지가 실제로는 외부인과 공유하는 기부채납 시설임을 계약 전 명확히 고지해 줄 것을 요청합니다.

06 이동통신 중계기 설치 관련 이의제기 금지 ［상］ 원문 인용 “단지 내에 기간통신사업자의 이동통신 중계기 및 옥외안테나가 설치 될 예정이며... 추후 이에 대한 문제를 제기할 수 없음을 사전 안내 드립니다. (옥외안테나·중계장치 설치: 101·102·103·106·108·109·110·201·202·203·204·206·208·209·210·211동 옥상층)” ✓ 개선요청 전자파 노출 저감을 위한 설치 위치 선정 기준(국립전파연구원 인체보호기준 대비 여유마진 등)을 해당 동 입주예정자에게 사전 공개해 줄 것을 요청합니다.

07 세대창고 습기 피해 시공사 면책 ［상］ 원문 인용 “지하 세대 창고의 위치에 따라 습기에 취약한 물품은 보관을 지양하여 주시기 바랍니다. 이로 인한 피해에 대해서는 시공사의 책임은 없으니, 이 점을 충분히 인지하여 주시기 바랍니다.” ✓ 개선요청 습기 취약 우려가 있는 지하 창고에는 최소한의 제습·환기 설비를 기본 반영해 줄 것을 요청합니다.

참고사항: 공사 중 천재지변·전염병·정부정책 변경 등 불가항력 사유로 입주가 지연되는 경우 지체보상금이 발생하지 않는다는 조항이 있습니다. 입주예정자 관심도가 낮은 항목으로 참고용으로만 기재합니다.

3 동별·위치별 유의사항

공고문은 특정 동의 소음·진동·통신설비 영향을 개별적으로 명시하고 있습니다. 아래는 원문에서 동 번호가 직접 언급된 항목을 전수 정리한 매트릭스입니다.

| 대상 동 | 유형 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 104동·105동·204동·205동·212동 | 지하철 진동·소음 | 11-1R 지하주차장 및 해당 동과 인접하여 지하철 7호선(광명사거리역)이 운행 중 — 지하층 구조·흙막이 설계가 지하철 인접 영향으로 실시설계 시 변경될 수 있음 |
| 103동·203동 | 옥탑 소화수조 인접 | 옥탑 소화수조에 인접한 세대는 소음·진동 등 환경권 침해 발생 가능 |
| 101·102·103·106·108·109·110·201·202·203·204·206·208·209·210·211동 (총 16개동) | 이동통신설비 | 옥상층에 이동통신 중계기·옥외안테나 설치 예정 — 원문에 "추후 이의제기 불가" 명시 |
| 11-2R구역 전체 | 교통 접근성 | 인접 제12R구역 재개발사업으로 차량 진출입로가 막혀 버스노선이 '오리로'로 우회할 수 있음 |

원문 인용

“특히, 11-1R 지하주차장 및 104, 105동, 204, 205, 212동과 인접하여 7호선(광명사거리역)이 운행되고 있으므로 이를 인지하여 청약 신청 및 계약 체결하시기 바랍니다. 지하층 구조 및 흙막이 설계는 지하철 7호선 인접에 따른 영향으로 실시설계 시 상세한 검토 및 시공계획에 의해 변경 또는 증감이 발생할 수 있음을 반드시 확인하고 청약 및 계약하시기 바랍니다.”

원문 인용

“옥탑 소화수조(203동, 103동 옥상)에 인접한 세대의 소음, 진동 등으로 인한 환경권 침해가 발생할 수 있습니다.”

원문 인용

“단지 내에 기간통신사업자의 이동통신 중계기 및 옥외안테나가 설치 될 예정이며... 추후 이에 대한 문제를 제기할 수 없음을 사전 안내 드립니다. ※ 이동통신설비 설치 예정 위치 — 옥외안테나·중계장치(옥상층): 101동, 102동, 103동, 106동, 108동, 109동, 110동, 201동, 202동, 203동, 204동, 206동, 208동, 209동, 210동, 211동”

원문 인용

“본 아파트 11-2R구역 일대는, 제12R구역 재개발사업계획에 따라 차량 진출입로가 막힌 도로가 될 수 있으며, 차량 진출입로가 막히게 되면 기존 운행 중인 버스노선이 사업구역을 벗어나 '오리로'로 우회할 수 밖에 없는 상황입니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 위 동에 해당하는 입주예정자에게는 계약 전 개별 안내문을 발송하여 해당 동의 특수사항을 명확히 인지한 상태에서 계약이 이루어지도록 해 줄 것을 요청합니다.

4 입지 분석

카카오맵 로컬 API 실측 조회 및 V-World 용도지역 API 실측 폴리곤 데이터를 교차검증하여 입지를 평가하였습니다.

| 평가항목 | 등급 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 교통 | ● 양호 | 광명사거리역(7호선) 도보 약 319m, 철산역(7호선) 약 935m — 원문이 직접 고지한 지하철 인접에 따른 진동 영향과 함께 참고할 것 |
| 생활편의 | ● 양호 | 편의점 5개소, 대형마트 4개소가 반경 1km 이내(카카오맵 실측), 광명전통시장 인접 |
| 교육환경 | ● 보통 | 11-1-1R: 광명남초등학교·광명중학군(광남중), 11-1-2R·11-2R: 광명광덕초등학교·철산·하안중학군(하안북중) — 교육환경보호구역상 상대보호구역, 학생배정은 광명교육지원청이 추후 결정 |
| 용도지역(조망권 리스크) | ● 주의 | V-World 실측 결과 반경 500m 내 준주거지역(용적률 상한 500%)·일반상업지역(용적률 상한 1,300%) 확인 — 향후 고층 개발 시 조망·일조 침해 가능성이 원문의 포괄적 조망권 면책조항과 결합되는 지점 |
| 유의시설 | ● 주의 | 예지원 장례식장 약 609m — 반경 1km 이내 소재 |

[그림 1] 단지 주변 시설 위치관계도 (카카오맵)   자료: 배경지도 ⓒ Kakao, 시설 위치·거리 카카오 로컬 API 실측

[그림 2] 단지 주변 용도지역 현황 (반경 500m)   자료: V-World 2D 데이터 API 실측 폴리곤

원문 인용

“본 아파트는 단지 배치상 동별, 향별, 층별 차이 및 세대 상호 간의 향⋅층에 따라 일조권, 조망권, 환경권(소음⋅진동 등) 및 사생활이 침해당할 수 있으므로 이 사실을 사전에 충분히 확인한 후 청약신청 및 계약을 체결하여야 합니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 단지가 준주거지역·일반상업지역과 직접 접해 있음을 계약 전 명확히 고지하고, 인접 필지 개발계획이 확정되는 대로 입주예정자협의회에 공유해 줄 것을 요청합니다.

5 건설·구조·조경·전기 심층분석

원문에 실제로 기재된 수치·사양을 구조(내진·주차), 조경, 전기설비 3개 분야로 나누어 정리하였습니다. 수치가 원문에 없는 항목(바닥충격음 등급, 철근콘크리트 배합강도 등)은 추정치를 채워 넣지 않고 "수치 미기재"로 남겼습니다.

① 구조·내진성능

내진능력 (동별 편차)

원문 인용

“■ 내진성능 및 능력 공개 — 본 아파트는 「건축법」 제48조 및 제48조의3에 따른 건축물의 내진성능 확보 여부와 내진능력 공개에 의거 메르칼리 진도 등급을 기준으로 내진능력을 아래와 같이 공개합니다. [표] 내진능력 109~110, 209동 VII-0.197g / 101~108동, 201~208동, 210~212동 VII-0.204g / 301~303동 VII-0.158g ※ 내진능력 : 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력.”

위 원문 고지표를 동군별로 정리하면 아래와 같습니다. 이 수치는 「건축법」 제48조·제48조의3에 따른 법정 공개 의무사항으로 사업주체가 임의로 축소·과장할 수 있는 항목이 아니나, 동군 간 수치 차이(왜 301~303동만 다른 동보다 낮은지)에 대한 설명은 원문 어디에도 없습니다.

| 대상 동 | 내진능력(MMI등급) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 109~110동, 209동 | Ⅶ-0.197g | 원문 표기 그대로 (근거: 건축법 제48조·제48조의3) |
| 101~108동, 201~208동, 210~212동 | Ⅶ-0.204g | 3개 동군 중 가장 넓은 범위에 적용 — 근거: 상동 |
| 301~303동 | Ⅶ-0.158g | 3개 동군 중 가장 낮은 수치 — 원문에 사유 설명 없음, 지반조건·구조형식 차이 여부 확인 필요 |

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 301~303동의 내진능력 수치가 다른 동군보다 낮게(Ⅶ-0.158g) 공개된 구체적 사유(지반조사 결과 차이, 구조형식 차이, 층수·평면 차이 등)를 사업주체가 서면으로 설명해 줄 것을 요청합니다. 세 수치 모두 법정 공개사항으로 그 자체가 위법·부실을 의미하지는 않으나, 동군 간 차이의 근거는 입주예정자가 알 권리가 있는 사항입니다.

기타 구조 항목

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주차장 층고 | 11-1-1R 지하1·2층 2.7m, 지하3·4층 2.3m / 11-1-2R 지하1·2·4·5층 2.3m, 지하3층 2.7m / 11-2R 지하1층 2.7m, 지하2층 2.3m |
| 총 주차대수 | 6,161대(근린생활시설 포함), 공동주택 세대당 1.42:1(총 6,099대) |
| 지하주차장 결로 | "본 단지의 지하주차장은 지하층 특성상 우기에는 결로가 발생할 수 있습니다" — 원문이 결로 발생 가능성을 직접 인정 |
| 하향식 피난구 | 설치세대는 사다리 전개 공간 확보 의무, 소음·누수 발생 가능하나 "인·허가상 불가피한 사항이므로 시공자가 책임지지 않음" 명시 |
| 바닥충격음 등급 / 철근콘크리트 배합강도 | 원문에 수치 기재 없음 — 견본주택 시방서·마감자재 목록표에서 별도 확인 필요 |

원문 인용

“화재 시 대피할 수 있는 하향식 피난구는... 하향식 피난구로 인해 층간소음 및 방범상의 문제가 발생할 수 있으나 인·허가상 불가피한 사항이므로 시공자가 책임지지 않으며, 또한 하향식 피난구를 통해 소음 및 누수가 발생할 수 있습니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 301~303동은 다른 동보다 내진능력 수치가 낮게(VII-0.158g) 공개되어 있으므로, 그 차이가 지반조건 때문인지 구조형식 때문인지 사업주체가 서면으로 설명해 줄 것을 요청합니다. 하향식 피난구의 소음·누수 면책 조항에 대해서도 시공 단계에서의 저감 방안(방음패드, 방수 마감 강화 등)을 검토해 줄 것을 요청합니다.

② 조경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 조경면적·조경수 | "조경면적은 추후 변경될 수 있습니다", 식재 위치·규격·수종·수량이 관계기관 심의 또는 시공과정 설계변경에 따라 변경 가능 — 분양 팜플렛과 실제가 다를 수 있음 |
| 유지관리비 부담 | 조경식재·수경시설·조경시설물·야간조명·외벽 로고 등의 유지·보수·관리 일체 비용은 관리규약에 따라 입주자 부담 |
| 놀이시설·파고라 | 어린이놀이터 놀이시설물·파고라 크기·형태가 추후 실시설계에 따라 변형 가능, 단지 진입부 조경시설물도 현장 상황에 따라 변경 가능 |
| 경계부 처리 | 단지 경계부 단차는 "조경석, 옹벽블록, 토목옹벽, 건축벽체" 등으로 선택 시공 — 확정 전 상태 |
| 수목 뿌리분 철사 | 생육·활착을 위해 뿌리분에 감긴 철사·고무바 등은 제거하지 않고 존치 — 원문은 "수목고사와 전혀 관련없다"고 자체 설명 |

원문 인용

“단지 내 조경식재, 수경시설, 조경시설물, 야간조명 및 외벽 로고설치 등의 관리에 따른 유지, 보수, 관리 일체의 비용은 관리규약에 따르며... 이는 입주자 부담입니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 조경 유지관리비의 항목별 예상 연간 비용을 입주 전 관리규약(안)에 구체적으로 명시하고, 수목 뿌리분 철사 존치가 실제로 생육에 무해한지 조경 전문기관의 확인 자료를 제공해 줄 것을 요청합니다.

③ 전기설비

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이동통신 중계기·안테나 | 16개동 옥상층 설치 예정(101·102·103·106·108·109·110·201·202·203·204·206·208·209·210·211동) — "추후 이에 대한 문제를 제기할 수 없음" (3번 섹션과 동일 근거, 전기설비 관점에서 재확인) |
| 태양광 발전설비 | 주동 옥상에 설치, 효율 개선 등의 사유로 위치·수량·크기·각도·높이·사양 변경 가능 — 하부 세대는 기기 작동 시 소음·냄새·그을음·진동에 의한 환경권 침해 가능 |
| 전기차 충전시설 | 지하주차장 내 법적개소 이상 계획, 각 주동 공용홀로부터 접근성 형평성이 맞지 않을 수 있음을 원문이 자인 |
| 한전 공급설비(한전패드) | 설치를 위한 부지제공계약의 승계의무가 입주자에게 있음 |
| 피뢰침 | 건축물 높이 60m 초과 시 지면에서 높이 5분의4 지점에 돌침형피뢰침 설치 — 특정세대 발코니 앞 미관에 영향 가능 |

원문 인용

“본 건물 옥상에는 태양광 발전설비 등이 설치 될 예정이며, 기기 작동 시 하부 세대에 소음, 냄새, 그을음, 진동 등에 의한 사생활권 등의 환경권 침해를 받을 수 있음을 확인하시고 계약체결 하시기 바랍니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 태양광 발전설비 및 피뢰침 설치가 예정된 동·세대에는 계약 전 개별 고지하고, 전기차 충전시설의 동별 접근성 편차를 배치 단계에서 최소화해 줄 것을 요청합니다.

6 마감사양 및 시공사 정보

본 아파트는 재개발정비사업 물건으로, 조합원 분양분과 일반 분양분의 마감사양·창호가 상이합니다. 원문은 세부 사양표를 견본주택·홈페이지 게시로 안내하고 있어, 아래는 원문에서 확인된 차등 사실 및 세대 특이사항을 정리한 것입니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 마감재·창호 차등 | 동일 주택형이라도 조합원 분양분과 일반 분양분의 무상제공품목·마감재·창호(업체·브랜드·사양·성능·방충망 형태)가 상이함을 원문이 명시 |
| 59A 타입 특이사항 | 안방(침실1) 분합문 높이 및 발코니 천정고가 천정 스프링클러 배관과의 간섭으로 다른 타입보다 낮게 시공됨 |
| 소화설비 | 주방 렌지후드에 자동식소화기 설치(법정 의무), 전 세대 스프링클러·자동화재탐지설비 적용 |
| 실내공기질 | 실내공기질 측정 계획 고지 확인됨(원문에 측정 관련 언급 있음) — 실측치는 미기재(입주 전 단계로 정상), 측정항목 7종(폼알데하이드·벤젠·톨루엔·에틸벤젠·자일렌·스티렌·라돈) |

[그림 3] 소방·실내공기질 고지사항 체크리스트   자료: 원문 대조 결과

원문 인용

“본 아파트는 재개발정비사업으로 공급되는 아파트로서 동일 주택형에 아파트라도 조합원 분양분과 일반 분양분에 대해 무상제공품목 및 마감재 등이 상이한 부분에 대하여 확인 후 청약하시기 바랍니다. 본 아파트에 적용되는 창호는 조합원 분양세대와 일반 분양세대에 대해 창호 업체, 브랜드, 사양, 성능, 디자인, 방충망의 형태 등 상이한 부분이 있습니다.”

✓  법무법인제이엘 검토   개선요청: 일반분양 세대 계약 전, 조합원 분양분 대비 마감재·창호 사양 차등의 구체적 항목(제조사·모델명 포함)을 서면으로 제공해 줄 것을 요청합니다.

시공사 정보

시공사는 현대건설㈜과 HDC현대산업개발㈜ 공동 시공입니다. 감리는 건축 3사(㈜서한종합건축사사무소·㈜천일엔지니어링종합건축사사무소·㈜해승종합건축사사무소)와 소방/정보통신 1사(㈜하일기술단)가 각각 수행합니다. 본 아파트는 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증을 확보하였으며(보증금액 499,757,860,000원), 사업주체 부도·파산 시 보증사고 처리 및 사업주체 변경에 동의하는 조항이 있습니다.

7 청약 규제 및 기타 확인사항

청약 규제 분석 (공고일 2025.11.07. 기준)

해당 주택건설지역인 경기도 광명시는 2025.10.16. 투기과열지구로 지정되었으나, 본 주택은 2025.10.15. 이전 입주자모집승인을 신청하여 비규제지역 기준으로 공급됩니다(단, 전매제한은 투기과열지구 기준 적용). 이에 따라 분양가상한제 미적용, 재당첨제한 없음, 거주의무기간 없음이 적용되며, 전매제한은 3년(소유권이전등기 완료 시 그 전까지)입니다.

기타 확인사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 분양보증 | 주택도시보증공사(HUG) 분양보증 확보(보증금액 499,757,860,000원) |
| 사업방식 | 재개발정비사업(광명제11R구역) — 전체 4,291세대 중 조합원 3,398세대(보류지 10세대 포함), 임대 241세대, 일반분양 652세대 |
| 블록 구성 | 3개 블록(11-1-1R·11-1-2R·11-2R)을 일괄 공급 — 주택형별 신청은 가능하나 블록 선택 불가, 동·호수는 블록 구분 없이 무작위 전산추첨 |
| 학군 | 11-1-1R: 광명남초등학교·광명중학군(광남중) / 11-1-2R·11-2R: 광명광덕초등학교·철산·하안중학군(하안북중), 교육환경보호구역 상대보호구역 |
| 소방·공기질 | 전층 스프링클러, 세대별 주방자동소화장치·자동화재탐지설비 명시 확인, 실내공기질 측정계획 고지 확인 |
| 지체상금(참고) | 천재지변·전염병 등 불가항력 사유 발생 시 지체보상금 미적용 — 입주예정자 관심도가 낮아 참고용으로만 기재 |